梅州市东汇城建设项目

环境影响评价简本

### 1、项目概况

梅州富港投资有限公司开发建设的梅州市东汇城建设项目拟选址位于梅州市梅江区三角镇客都大道以北地块，项目总投资2.6386亿元，总用地面积为56067.94m2，总建筑面积311796.6m2，计算容积率面积234950.42m2，其中公寓建筑面积71033.84m2，购物中心建筑面积81564.27m2，写字楼建筑面积23253.4m2，酒店建筑面积36735.54m2，配套商业裙楼建筑面积22363.37m2，建设内容主要包括建设5栋公寓（23~25F）、1栋写字楼（21F）、1栋购物中心（4F）、1栋酒店（22F）、商业裙楼（3F）、地下室（-2F）等。拟建项目公寓居住户数820户，居住人数约2624人，酒店设248间，共设机动车停车位2127个。

项目已取得《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案编号：131400721010099）、《关于梅州富港投资有限公司建设梅州东汇城一期D1购物中心工程项目的核准意见》（梅区发字[2013]47号）、《关于梅州富港投资有限公司建设梅州东汇城二期B1、B2地下停车库及D7、D8商业裙楼、公寓工程项目的核准意见》（梅区发字[2013]48号）、《国有土地使用证》（梅州市国用（2013）第00376、00603）、《建设用地规划许可证》（地字第2013-019号）、《建设工程规划许可证》（建字第13187号）等批复文件。

### 2、环境影响因素

（1）废水

拟建项目运营期污水排放量为2135.1m3/d，主要为公寓住户居民、写字楼办公、酒店住宿、商业设施及配套公建设施工作人员生活污水、商业餐饮含油污水、地下车库及垃圾收集点地面冲洗废水等。水污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。

（2）废气

拟建项目主要大气污染源为公寓厨房油烟、酒店及商业餐饮油烟、备用发电机燃烧尾气、机动车辆尾气、垃圾收集点恶臭等。

（3）噪声

拟建项目噪声源为：中央空调、冷却塔、备用发电机、水泵、机动车噪声等，噪声源在65-105dB（A）之间。

（4） 固体废物

拟建项目产生的固体废物主要为日常生活垃圾、餐饮垃圾等。

### 3、环境质量现状

（1）水环境现状

根据监测数据，本项目纳污水体梅江断面各项监测指标均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求，表明建设项目所在地纳污河流水质现状良好。

（2）环境空气质量现状

根据环境空气质量监测结果，本项目评价区内环境空气污染物SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准及其2000年修改单，从整体上来看，评价区域内的大气环境质量良好。

（3）声环境质量现状

根据监测数据，各监测点昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，表明该项目区声环境现状较好。

### 4、环境影响

4.1施工期环境影响

拟建项目在施工期间将产生施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水等对环境造成不良影响。因此，必须引起建设单位和施工单位的高度重视，按本报告中提出的有关要求，切实做好施工期的污染防治，保证在施工期间，拟建项目附近敏感点、建设单位的工作人员不受施工噪声的干扰和施工机械所产生的废气、粉尘的影响；附近道路不受余泥运输过程中的撒漏的污染；河流的水质不受施工期间产生的污水的污染。则可使其对环境的影响减低至最低程度。

4.2营运期环境影响评价

（1）水环境影响分析

拟建项目所在地位于梅州市清源水质净化中心（一期）的污水收集范围。

项目建成运行过程，外排废水以生活污水、含油污水、场地清洗水等为主。

项目运营期间的生活污水（包括公寓住户居民、写字楼办公、酒店住宿、商业设施及配套公建设施工作人员生活污水）经三级化粪池预处理，商业餐饮含油污水、地下停车场清洗废水、垃圾收集点地面冲洗废水均经隔油隔渣池处理，出水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。上述废水经相应预处理达到其执行的标准后，一起由市政污水管网汇入梅州市清源水质净化中心（一期）集中处理，最终排入梅江。

本项目所在区域属于梅州市清源水质净化中心（一期）的纳污范围，目前周边管网已接驳完善。梅州市清源水质净化中心（一期）日处理能力为5.0万吨，本项目外排污水量为2135.1m3/d（日最大废水量），仅占梅州市清源水质净化中心（一期）处理量4.27％，所以本项目产生的污水不会对梅州市清源水质净化中心（一期）产生水量冲击负荷。由于本项目外排污水主要为生活污水，该类污水经预处理后，可达到《广东省地方标准水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足进水水质要求，不会对梅州市清源水质净化中心（一期）造成负荷冲击，不会影响该厂的正常运行。

梅州市清源水质净化中心（一期）尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及《广东省地方标准水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严的指标后排入梅江，对梅江及下游水体的影响较小。

（2）环境空气质量影响

拟建项目主要废气污染源为公寓厨房、商业餐饮油烟、停车库汽车尾气、备用发电机燃烧尾气和垃圾收集点恶臭。商业餐饮油烟经烟罩收集，通过静电除烟处理装置处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后，由风机引至独立专用井道进行隔热处理后，于D1购物中心和D3公寓楼顶天面高空排放；地下停车场汽车尾气排放浓度较低，通过机械通风后直接排至地面；备用发电机燃烧尾气由水喷淋处理装置经所在楼内置井道高空排放；垃圾收集点应从管理角度严格按要求做好恶臭污染防治措施，尽量减少垃圾的存放量和存放时间，采用密闭式垃圾集装箱、及时清洗、喷洒除臭剂、垃圾袋装分类收集，日产日清。

拟建项目各类废气污染物高空达标排放不会对周围环境产生明显影响。

（3）声环境影响评价

根据声环境影响预测可知，拟建项目主要声源在采取噪声防治措施情况下，各噪声源对项目所在地的声环境贡献值较小。建设单位通过对设备噪声采取隔声、消声、减振等处理，经过措施防护后，这些设备对本项目各功能用房的噪声影响能满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的要求，对机动车噪声采取设置限速、禁鸣及道路设计上的人车分流等措施后，能确保项目产生的噪声不会对周围环境产生明显的影响。

（4）固体废物影响评价

固体废物环境污染影响分析表明，项目产生的固体废弃物全部按照分类处理处置，对外环境影响较小。

### 5、环境保护措施

（1）水污染防治措施

本项目所在区域属于梅州市清源水质净化中心（一期）纳污范围，由于目前周边管网已接驳完善，项目运营期间的生活污水（包括公寓住户居民、写字楼办公、酒店住宿、商业设施及配套公建设施工作人员生活污水）经三级化粪池预处理，商业餐饮含油污水、地下停车场清洗废水、垃圾收集点地面冲洗废水均经隔油隔渣池处理，出水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。上述废水经相应预处理达到其执行的标准后，一起由市政污水管网汇入梅州市清源水质净化中心（一期）集中处理，最终排入梅江。

（2）大气环境污染防治措施

拟建项目商业餐饮油烟经烟罩收集，通过静电除烟处理装置处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准后，由风机引至独立专用井道进行隔热处理后，于所在楼楼顶天面高空排放；地下停车场汽车尾气排放浓度较低，收集的车库汽车尾气通过引风机抽至地面排放；备用发电机燃烧尾气由水喷淋处理装置经所在楼内置井道高空排放；垃圾收集点加强恶臭防治管理措施。

（3）噪声污染防治措施

拟建项目的噪声设备主要为中央空调、冷却塔、备用发电机、风机、水泵等。各类设备底座安装减震垫、风机排放口安装消声百叶等。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾集中收集由市政环卫部门清运处理。商业餐饮废油脂属于《广东省严控固废名录》HY05类严控固废，收集后应用塑料桶密封存储，与餐厨垃圾一起及时交由有资质单位处理。

（5）施工期污染防治措施

由于该建设项目建设规模较大，施工周期较长，项目建设期间将对周围环境产生一定程度的影响。建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响。

### 6、内外环境影响

本项目的内外污染源污水、废气和噪声等经治理后，对本项目不会产生明显的影响。

### 7、清洁生产

本项目采取相应的节能、污染防治措施，有效的减少了资源、能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，本项目的建设符合清洁生产的要求。

### 8、污染物总量控制建议指标

本项目产生的污水经过预处理后排入市政管网进入梅州市清源水质净化中心（一期）处理，梅州市清源水质净化中心（一期）总量控制指标已包含本项目排放的污染物量，因此本项目无需再统计水污染物总量控制指标。本项目属于所排放的大气污染物SO2，主要是备用发电机在应急情况下使用所产生的，正常情况下并不排放。因此，本项目无需统计大气污染物总量控制指标。